# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MÔ PHỎNG LŨ LỤT & GEOAI

# 1. Định hướng Mô hình Hybrid (BG_Flood + GeoAI)

Kết hợp mô hình vật lý BG_Flood (chính xác) và Trí tuệ nhân tạo GeoAI (tốc độ cao).

Mô phỏng BG_Flood sẽ được dùng để tạo Dữ liệu huấn luyện (Training Data) cho AI.

Mục tiêu: Rút ngắn thời gian dự báo từ 24 giờ xuống còn 1-2 phút khi có thời tiết thực tế.

# 2. Tiến độ triển khai các tuần

## Tuần 0: Tiền chuẩn bị

Tải dữ liệu bản đồ địa hình DEM 90m (lưu vực Đắk Lắk - Phú Yên: 18.000 km2).

Cài đặt thành công BG_Flood chạy trên GPU.

## Tuần 1: Chạy mô phỏng diện rộng (V22)

Thiết lập kịch bản V22: mưa tại Đắk Lắk, xả lũ về Phú Yên.

Mô phỏng thành công 120 giờ ngập lụt.

Khó khăn: File NetCDF (.nc) ban đầu lỗi rỗng do thiếu thư viện.

## Tuần 2: Trực quan hóa và sửa lỗi tọa độ

Viết script tự động xuất file .nc thành 5 file .tif tĩnh (chỉ lấy mức ngập sâu nhất mỗi ngày).

Phát hiện và xử lý lỗi lệch tọa độ 45m bằng cách lật trục Y và ép cứng CRS EPSG:32648.

Kết quả: Các file .tif khớp 100% với bản đồ DEM trên QGIS, sẵn sàng làm dữ liệu huấn luyện AI.

## Tuần 3: Tinh chỉnh và Đánh giá

Đang cấu hình kịch bản chi tiết độ phân giải 30m cho riêng hạ lưu Phú Yên.

Đang chuẩn bị script tự động sinh 100 kịch bản ngập lụt.

# 3. Đánh giá độ chính xác (BG_Flood vs Ảnh Vệ Tinh SAR)

So sánh vết ngập mô phỏng V23 với ảnh Radar SAR ngày 30/11/2021.

Kết quả thống kê trên 4.5 triệu điểm ảnh:

Dự báo đúng có ngập (True Positive): 5.177 điểm ảnh.

Dự báo sót (False Negative): 111.277 điểm ảnh.

Báo động giả (False Positive): 40.985 điểm ảnh.

Chỉ số thành công (CSI) đạt 3.29%, Độ nhạy (Recall) đạt 4.45%.

Đánh giá: Mô hình đang dự báo ngập ít hơn thực tế (thoát nước quá nhanh hoặc thiếu nước biên).

Khuyến nghị: Cần tăng hệ số nhám Manning và kiểm tra lại lưu lượng xả biên.